二、不透明材料高温发射率测量实验实验数据表

表1不透明材料高温发射率测量实验数据记录表

| 加热炉设定温度（℃） | 150.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件外表面实际温度（K） | 381.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（K） | 294.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外测温仪设定发射率 | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 0.95 |  |  |
| 红外测温仪测量温度（K） | 410.95 | 414.25 | 420.25 | 356.25 | 359.85 | 352.95 | 341.25 | 343.35 | 340.95 |
| 平均温度（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件发射率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 加热炉设定温度（℃） | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件外表面实际温度（K） | 370.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（K） | 294.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外测温仪设定发射率 | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 0.95 |  |  |
| 红外测温仪测量温度（K） | 404.45 | 404.15 | 404.85 | 352.65 | 351.85 | 351.25 | 338.95 | 338.55 | 339.75 |
| 平均温度（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件发射率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：计算出上表中的各个平均温度及发射率。

不需要处理温度随时间变化的数据表。