三、空气横掠单圆管表面换热系数实验数据表

实验数据记录表

圆管直径， 圆管长度，实验段截面积， 测速段截面积

圆管表面发射率， 毕托管修正系数

圆管测点1温度记录表（判断实验稳定后，记录其他实验数据）

| 毕托管压差：100Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 入口温度 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 管壁温度 | 19.2 | 24.2 | 29.4 | 33.6 | 36.7 | 39.1 | 40.9 | 42.4 | 43.4 | 44.3 | 44.9 | 45.4 | 46.0 | 46.5 | 47.1 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 48.0 |
| 温差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 进口空气 温度 | 圆管测点1 温度 | 圆管测点2温度 | 圆管测点3温度 | 圆管测点4温度 | 出口空气 温度 | 毕托管压差 | 加热电压 | 加热电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巡检仪C01 | 巡检仪C02 | 巡检仪C03 | 巡检仪C04 | 巡检仪C05 | 巡检仪C06 | 巡检仪C07 | 数字电压表 | 数字电流表 |
| 单位 | [℃] | [℃] | [℃] | [℃] | [℃] | [℃] | [Pa] | [V] | [A] |
| 1 | 22.0 | 48.0 | 48.0 | 48.3 | 47.9 | 21.9 | 101.4 | 50.0 | 0.44 |
| 2 | 22.0 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 46.3 | 21.7 | 153.2 | 50.1 | 0.44 |
| 3 | 22.1 | 45.4 | 45.3 | 45.6 | 45.2 | 21.9 | 203.8 | 50.1 | 0.44 |
| 4 | 22.1 | 43.8 | 43.8 | 44.1 | 43.7 | 21.8 | 296.9 | 50.1 | 0.44 |
| 5 | 22.1 | 42.7 | 42.6 | 43.0 | 42.5 | 21.8 | 430.8 | 50.1 | 0.44 |

实验数据处理表

|  | 加热 功率 | 空气平均温度 | 壁面平均温度 | 辐射热量 | 对流热量 | 定性 温度 | 导热系数 | 运动粘度 | 对流换热系数 | 测速段 风速 | 实验段 风速 | 努塞尔数 | 雷诺数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | λ |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | [W] | [℃] | [℃] | [W] | [W] | [℃] |  |  |  | [m/s] | [m/s] |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

导热系数和运动粘度根据定性温度查表得到；

计算出实验数据处理表中的数据，得到努塞尔数、雷诺数；

绘制入口温度与管壁温度的温差曲线；

绘制与之间关系的双对数曲线。